附件1

常用消毒剂的使用剂量与使用方式

| 消毒剂 类别 | 清洁条件下 |  | 污染条件下 |  | 使用方式 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有效成分 浓度 | 作用 时间（min） | 有效成分 浓度 | 作用 时间（min） |  |  |
| 含氯类 | 100 mg/L〜250 mg/L | 30 | 400mg/L〜500mg/L | 30 | 擦拭、浸泡、喷洒 | 对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用；有机物污染对其杀菌效果影响很大 |
| 二氧化氯 | 50 mg/L〜 100 mg/L | 10〜15 | 100mg/L〜200mg/L | 15〜30 | 擦拭、浸泡、喷洒 | 对金属有腐蚀作用；有机物污染对其杀菌效果影响很大 |
| 过氧乙酸 | 50mg/L〜100mg/L | 5〜10 | 100mg/L〜200mg/L | 15〜30 | 浸泡、喷洒 | 对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用 |
| 含溴类 | 200 mg/L〜400mg/L | 10〜20 | 500mg/L〜1000mg/L | 15〜30 | 擦拭、浸泡、喷洒 |  |
| 季铵盐类 | 200mg/L〜1000mg/L | 1〜10 | 400mg/L〜1200mg/L | 5〜20 | 擦拭、浸泡、冲洗 | 不宜与阴离子表面活性剂如肥皂、洗衣粉等合用 |
|  | 800mg/L〜1200mg/L | 5〜10 | 1000mg/L〜2000mg/L | 10〜30 | 喷雾 |  |
| 酸性氧化电位水 | 50mg/L〜100 mg/L | 10〜15 | — | — | 冲洗、浸泡 | 室温暴露下易分解，不宜长期保存 |
| 乙醇 | 70%〜80% | 3 | — | — | 擦拭、喷洒 | 易挥发、易燃，不宜大面积使用 |
| 过氧化氢 | 3%〜4% | 5〜10 | — | — | 擦拭、喷洒 | 对人体有刺激作用；对金属有腐蚀作用；对织物、皮草类有漂白作用 |

注：—表示不适用。