附件1

XX单位实验室触电应急救援演练方案模板

实验室楼宇及房间号：理工楼**号楼**室

实验室负责人：

- 应急演练场景模拟

实验室内一位同学在拔除带电设备电源时，不慎发生触电，无法自行脱离，出现晕厥现象。另一位在场同学发现情况，立刻切断电源，实施心肺复苏急救并报告实验室负责人。实验室负责人组织大家有序撤离现场，实验室负责人及时做事故逐级上报，配合开展现场应急处理，处置完毕后宣布应急结束。

二、地点

演练地点选取原则：

- 1.实验室前后双开门、内部通道畅通，实验室设备齐全；

- 2.楼道畅通无阻碍，便于疏散和应急处置；

3.建议选择用电仪器多、大功率设备的实验室。

三、人员组成

1.事故单位负责人（1名）：

2.实验室安全负责人（1名）：

3.应急救援负责人（1名）：

4.应急救援人员（2名）：

5.应急演练现场实验人员（2-5名）：

四、演练设备与材料

实验室触电救援事故应配备木棒、竹竿、绝缘手套、绝缘靴等绝缘物品、心脏除颤仪、AED设备等。

五、应急演练流程模拟

（一）事故现场报告

- 事故现场发现人员，立刻电话联系实验室负责人，报告事故发生的具体楼宇房间号、发生时间、事故起因、事故现场描述以及拟采取的现场处置措施。

- 电话报告模板：“老师，***校区***实验楼***实验室有人发生触电现象，触电人员已晕倒，准备切断设备电源，对人员实施心肺复苏救援，向您报告，是否可行”。

实验室负责人根据事故现场发现人员汇报情况，判断实验室是否有能力进行处理，立刻电话联系事故单位负责人。

事故单位负责人在接到报告后，摸清事故情况，判定是否启动事故单位应急预案，在积极组织现场救援的同时，立即报备校医院（仓山校区：83465082、旗山校区：22867671）和实验室与设备管理处（22868110）。

（二）现场疏散及隔离

事故现场发现人员根据事故情况，配合实验室负责人发布人员疏散指令。全实验室进行疏散，人员至紧急集合地点后进行人员清点。

（三）救援现场风险判定

救援人员做好现场预判，确定事故现场设备电源开关或实验室总电源位置以及是否有能力开展救援工作。

- 救援人员个人防护

- 救援人员戴好绝缘手套，穿好绝缘靴，随身携带木棒或竹竿等绝缘物品。

（五）事故现场处理

1.救援人员进入靠近触电人员立即关闭漏电设备电源或关闭实验室总电源。若无法及时找到或断开电源，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘物挑开电线，不得直接触碰带电物体和触电者的裸露身体。

2.立即将触电人员搬离现场，迅速将其移到通风干燥的地方仰卧。若触电者出现呼吸停止或心跳停止现象，立即实施人工呼吸、心肺复苏等急救措施，心肺复苏流程图详见图1。实验室负责人电话通知校医院人员前来协助。

图1  心肺复苏流程图

3.人工呼吸施救要点

（1）将伤员仰头抬颏，取出口中异物，保持气道畅通。

（2）捏住伤员的鼻翼，口对口吹气（不能漏气），每次1～1.5秒，每分钟 12～16 次。

（3）如伤员牙关紧闭，可口对鼻进行人工呼吸，不要让嘴漏气。

4.胸外按压施救要点

（1）找准按压部位：右手的食指和中指沿触电者的右侧肋弓下缘向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点；两手指并齐，中指放在切迹中点（剑突底部），食指平放在胸骨下部；另一只手的掌根紧挨食指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置。

（2）按压动作不走形：两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相叠，每次垂直将成人胸骨压陷3～5厘米，然后放松。

（3）以均匀速度进行：每分钟 80 次左右。

5.校医院人员到达现场后，立刻对触电人员实施救治，根据实际情况决定是否运往医院救治。

（六）应急结束

- 实验室负责人向事故实验室人员告知触电救援工作已经结束，同时向事故单位负责人报告处理情况“***实验楼***实验室触电救援已经处理完毕，各项指标均已正常。确认结束撤除警戒，实验室恢复使用。事故救援人员整理剩余应急处理物资，进行物资归位。

（七）参考资料

实验室触电急救心肺复苏急救演练参考视频链接：https://mp.weixin.qq.com/s/v90qrfimpB4JSUBLWHF7eQ