附件2

XX单位实验室危化品倾倒应急演练方案模板

实验室楼宇及房间号：理工楼**号楼**室

实验室负责人：

- 应急演练场景模拟

实验室内一位同学做实验时不小心把一瓶硫酸打翻掉到地上，少量硫酸喷溅到实验服。当事人一边跑，一边喊“我把一瓶硫酸打碎了，大家赶紧有序离开”。当事人立即脱去实验服，对沾染硫酸的区域进行喷淋冲洗。实验室负责人组织大家有序撤离现场，实验室负责人及时做事故逐级上报，配合开展硫酸倾倒的应急处理，处置完毕后宣布应急结束。

二、地点

演练地点选取原则：

1.实验室前后双开门、内部通道畅通；

2.楼道畅通无阻碍，便于疏散和应急处置；

3.实验室设施完备，具有通风、水电、药品柜、化学品台账、MSDS；

4.楼道或实验室配备紧急喷淋洗眼装置；

5.建议选择日常经常使用、安全风险隐患较多的实验室。

三、人员组成

1.事故单位负责人（1名）：

2.实验室安全负责人（1名）：

3.应急救援负责人（1名）：

4.应急救援人员（2名）：

5.应急演练现场实验人员（2-5名）：

四、演练设备与材料

实验室危化品倾倒事故应配备应急救援个人防护用品、隔离工具、检测工具、倾倒清理工具、事故应急处理表、应急包、扩音器等。

| 项目 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 隔离工具 | 隔离带（30米） | 1卷 |
|  | 倾倒事故危险警告牌 | 2个 |
| 个人防护 | 防护眼镜 | 2副 |
|  | 防护面屏 | 2套 |
|  | 防毒面具 | 2套 |
|  | 防化手套 | 2副 |
|  | 一次性丁腈手套 | 1盒 |
|  | 防化服 | 2套 |
|  | 防化靴 | 2双 |
|  | 防化鞋套 | 10副 |
| 检测工具 | pH试纸 | 3包 |
| 倾倒清理 | 吸附垫 | 10片 |
|  | 吸附枕 | 2个 |
|  | 吸附绵条 | 2条 |
|  | 消防沙 | 2桶 |
|  | （无火花）塑料簸箕、刷子、铲子 | 2套 |
|  | 实验室钳 | 2个 |
|  | 废弃物暂存桶 | 2个 |
|  | 危险废弃物标签 | 5张 |
|  | 黄色废弃物暂存袋（小号） | 6只 |
|  | 白色废弃物暂存袋（大号） | 6只 |
|  | 滴瓶、玻璃棒 | 2套 |
|  | 中和剂 | 2袋 |
|  | 剪刀、刀具 | 1套 |
|  | 扎条 | 1包 |
| 其它 | 医用应急箱 | 1套 |
|  | 扩音器 | 1个 |
|  | 《实验室化学品事故处理表》 | 6张 |

五、应急演练流程模拟

（一）事故现场报告

事故现场发现人员，立刻电话联系实验室负责人，报告事故发生的具体楼宇房间号、发生时间、事故起因、事故现场描述以及拟采取的现场处置措施。

电话报告模板：“老师，***校区***实验楼***实验室发生XXmL浓硫酸倾倒，无人员伤亡，现场准备采用吸附枕做浓硫酸的处置收集，向您报告，是否可行”。

实验室负责人根据事故现场发现人员汇报情况，判断实验室是否有能力进行处理，立刻电话联系事故单位负责人。

事故单位负责人在接到报告后，摸清事故情况，判定是否启动事故单位应急预案，在积极组织现场救援的同时，立即报备保卫处（仓山校区：83465374旗山校区：22867110）和实验室与设备管理处（22868110）。

（二）现场疏散及隔离

事故现场发现人员根据事故情况，配合实验室负责人发布人员疏散指令。全实验室进行疏散，人员至紧急集合地点后进行人员清点。

（三）救援现场风险判定

救援人员做好警戒隔离，并与实验室负责人交接《实验室化学品事故处理表》，进行二次确认事故现场情况，如倾倒地点，有没有人员受伤，实验室里面是什么情况，实验室在做哪些实验，室内药品种类、数量、存放地点，通风开关，实验室有无化学品安全技术说明书和实验室药品登记表放的位置等相关信息。

- 救援人员个人防护

救援人员穿戴个人防护用品，按照衣—靴—面具—防护眼镜—面屏—手套的顺序进行穿戴。穿戴过程注意事项如下：

1.防护服要穿在防化靴外面，防止液体渗入脚面皮肤，产生不必要的伤害。

2.面具穿戴前，先进行密合度测试，双手掌心捂住滤毒盒，进行吸气和呼气，看是否有空气从面部与面具的贴合处溢出，如有漏气，调整角度，如还不行，就说明选择的面具过大，应及时更换。

3.防护服的帽檐盖过防护眼镜，防止液体低落到头部皮肤。

4.防护服要穿在防护手套外面，防止液体渗入手部皮肤，产生不必要的伤害。

（五）事故现场处理

1.救援人员进入实验室前，应通过观察窗观察实验室内基本情况。确定救援处理路线后，方可进入实验室打开排风系统，确认倾倒地点。

2.待确认倾倒地点基本情况后，走出实验室和救援队友核对交流实验室情况。查找倾倒的化学品安全技术说明书，充分了解应急处置措施，从应急器材柜领取相应的应急处理工具，进入实验室。

3.救援人员使用吸附卷围堵散落的硫酸，用吸附枕压住接口；用钳子夹住吸附枕，吸附完成后放入废弃物暂存桶（也可以先用沙土掩盖再做处理）。

4.用钳子夹住吸附垫进行二次吸附。吸附完成后，撒上中和剂。用塑料刷来回清扫，充分中和。把产生的废弃物导入废弃物暂存桶。

5.处理完成后用pH试纸检测倾倒地点pH值，用滴瓶滴少量清水在倾倒地点中心，稍等片刻，用pH试纸占取水泽，观察颜色变化与比色卡比对，确认硫酸是否处理干净，把废弃物用钳子放进防化垃圾袋，并用轧条进行密封，盖上桶盖

6.救援人员撤出实验室，进行喷淋冲洗，脱防护服（手套最后脱）放入防化垃圾袋贴上危险废弃物标签。在实验室化学品倾倒应急处理表中填写处理结果。

（六）应急结束

实验室负责人向事故实验室人员告知化学品倾倒已经处理完毕，同时向事故单位负责人报告处理情况“***实验楼***实验室化学品倾倒已经处理完毕，各项指标均已正常。确认结束撤除警戒设备，实验室恢复使用。事故救援人员整理剩余应急处理物资，进行物资归位。